[image: image1.jpg]mter Cars

arzedzia i wyposazenie warsztatow






[image: image1.jpg]
SCR-3V Symulator czujników rezystancyjnych i potencjometrycznych

Przeznaczenie

[image: image2.png]


Symulator SCR-3V jest przyrządem do diagnozowania obwodu czujników temperatury płynu chłodzącego, oleju, powietrza, regulatorów CO i innych czujników potencjometrycznych.

SCR-3V umożliwia jednoczesną symulację oraz obserwację sygnału napięciowego w obwodzie czujnika za pomocą jednego urządzenia. 

Zakres działania

W tabeli przedstawione zostały najczęściej spotykane zależności rezystancji i napięcia w funkcji temperatury. 

	Temperatura (stopień C) 
	Rezystancja (Ohm) 
	Napięcie (Volt) 

	0
	4600 do 6600
	4,00 do 4,50

	10
	4000
	3,75 do 4,00

	20
	2200 do 2800
	3,00 do 3,50

	30
	1300
	3,25

	40
	1000 do 1200 
	2,50 do 3,00

	50
	1000
	2,50

	60
	800
	2,00 do 2,50

	80
	270 do 380
	1,00 do 1,30

	110
	180 do 200
	0,50

	Przerwa w obwodzie 
	-
	5,00

	Zwarcie do masy 
	-
	0


Zestaw zawiera:

- symulator SCR-3V

- 3 kabelki podłączeniowe

- bateria zasilająca 9V

- instrukcja obsługi
INDEKS : DTE/SCR-3V
[image: image3.jpg]eltal ech



